# Rozdział  V

### WSPÓŁCZYNNIKI TRANSPORTU TERMODYFUZYJNEGO

Rozważania termomechaniczne odnoszące się do przepływów cieplno – dyfuzyjnych w ośrodkach wieloskładnikowych pozwalają sprecyzować ogólną formę równań przepływów. Równania te uzupełnione zależnościami konstytutywnymi określającymi strumienie masy i ciepła, pozwalają formułować zadania początkowo brzegowe termodyfuzji. Jest to klasyczny tok postępowania prowadzący do wyznaczania stężeń i rozkładów temperatur w ośrodku jako funkcji położenia i czasu.

Można też postąpić odwrotnie i wykorzystać analizowane zadania początkowo brzegowe do szacowania na podstawie eksperymentu, funkcji materiałowych. Tak też postępować będziemy obecnie, podając ogólne formuły pozwalające na szacowanie współczynników określających przepływy. Zadania te są sprzęgnięte z eksperymentem w taki sposób, aby można było na podstawie wyników pomiarów szacować współczynniki występujące w równaniach fizycznych dla konkretnych materiałów. Jest rzeczą charakterystyczną, iż mimo różnych mechanizmów transportu ciepła i masy w ciele wieloskładnikowym finalnie problem daje się sprowadzić do układu równań typowych dla termodyfuzji. Z tej też przyczyny dalsze rozważania zawęzimy do tych zagadnień.

## 38. SPRZĘŻONE RÓWNANIA TERMODYFUZJI

Analizowane w poprzednich punktach równania przenoszenia ciepła i masy dawały się finalnie sprowadzać do układu dwóch sprzężonych równań przewodnictwa ciepła i dyfuzji. Równania te po uzupełnieniu warunkami początkowo – brzegowymi pozwalają sformułować problem brzegowy termodyfuzji. Opisujący je układ równań przyjmie formę

ρ c + k1θ = ρ R − div −D α11grad C + α12grad θ      0<x<w,     0<t<to

(38.1)

k2c + ρ T0cvθ = ρ r − div −λ α21grad c + α22grad θ

Do równań tych należy dołączyć warunki brzegowe i początkowe

j |Aj= j0, c |Ac= c0, c x, t = 0+ = C0, c = C x, t − C0x, 0+

(38.2)

q |Aq= q0, θ |AT= T0, θ x, t = 0+ = T0, θ = T x, t − T0x, 0+

Poszukiwanymi polami są tutaj rozkłady stężeń c dyfundującego medium oraz temperatura θ jako funkcje położenia (xi) i czasu t. W przytoczonym układzie równań symbolamiρ, c, j, ρ R, D, T, θ, q, ρ r, cv, λ, α11, α22, k1, k2 oznaczono kolejno gęstość i stężenie dyfundującego składnika, strumień i źródło masy, współczynnik dyfuzji, temperaturę i jej przyrost, strumień i źródło ciepła, ciepło właściwe, współczynnik przewodności cieplnej oraz współczynniki określające wpływ sprzężeń w procesie.

Przypadkiem szczególnym postawionego problemu będą przepływy jednowymiarowe w warstwie, które ujmują równania

ρ c + k1θ = ρ R + ∂∂ xac∂c∂x + acT∂θ∂x				(38.3)

k2 c + κθ = ρ r + ∂∂ xaTc∂c∂x + aT∂θ∂x			0<x<h	 0<t<t0

gdzie ac(c) = Dα11, acT(θ) = Dα12, aTc(c) = λα21, aT(θ) = λα22, κ = ρ T0cv

h



c

0=0

c0,T0

j0

q0

n

x

acc,i

acT,i

aTcc,i

aT,i

Rys. 38.1. Przepływy ciepła i masy przez warstwę

Podany układ równań pozwoli na szacowanie wartości funkcji ac, acT, aTc, aT określających przepływy termodyfuzyjne. Oszacowanie to uzyskujemy uśredniając przepływy w warstwie oraz sprowadzając wyjściowy układ równań różniczkowych do równań algebraicznych por.[16].

Mnożymy w tym celu układ równań termodyfuzji (38.3) przez wagę 1 − xh i całkujemy go po grubości.

0hρc + k1θ − ρ R 1 − xh dx = 0h∂∂ x ac∂ c∂ x + acT∂ θ∂ x 1 − xh dx = Ac0hk2c + κθ − ρ r 1 − xh dx = 0h∂∂ x aTc∂ c∂ x + aT∂ θ∂ x 1 − xh dx = AT	(38.4)

Prawe strony równań po wykonaniu całkowania przez części przyjmą formę

Ac= ac∂ c∂ x + acT∂ θ∂ x 1 − xh |0h + 0hac∂ c∂ x + acT∂ θ∂ x 1h dx == j (0) n + 1h 0hac∂ c∂ x + acT∂ θ∂ x dx

AT= aTc∂ c∂ x + aT∂ θ∂ x 1 − xh |0h + 0haTc∂ c∂ x + aT∂ θ∂ x 1h dx =      = q' (0) n + q(0) n + 1h 0haTc∂ c∂ x + aT∂ θ∂ x dx	(38.5)

Wprowadzimy teraz potencjały kc(c), kcT(θ), kTc(θ) i kT(θ) określone zależnościami

kc= c0cac(c') dc'    stąd    dkcd x = ac(c) ∂ c∂ x

kcT= T0θacT(θ') dθ' stąd   dkcTd x = acT(θ) ∂ θ∂ x			(38.6)

kTc= c0caTc(c') dc'    stąd    dkTcd x = aTc(c) ∂ c∂ x

kT= T0θaT(θ') dθ'     stąd    dkTd x = aT(θ) ∂ θ∂ x

do prawych stron równań przepływu Ac i AT. Będzie

Ac= j (0) n + 1hkc(h) − kc(0) + kcT(h) − kcT(0) = j (0) n + 1hkc(h) + kcT(h)

AT= q' (0) n + q(0) n 1hkTc(h) − kTc(0) + kT(h) − kT(0) = =q' (0) n + q(0) n + 1hkTc(h) + kT(h)		(38.7)

Przy obliczaniu potencjałów kc, kct, kTc i kT założyliśmy, że na brzegu x = 0, stężenie i temperatura przyjmie wartości początkowe c0 i T0. Zauważmy, iż analogicznie należałoby postępować, kiedy wielkości c0 i T0 (znane) wystąpiłyby na brzegu x = h. W prezentowanych rozważaniach rozdzieliliśmy strumień ciepła na część pochodzącą od gradientu stężeń q’(0) i gradientu temperatury q(0).

Dokonujemy z kolei uśrednienia otrzymanych równań po czasie, w interwale [t0, t].

Będzie

t0t0hρ c + k1θ − ρ R 1 − xh dx dτ = t0t j (0) n + 1hkc(h) + kcT(h) dτt0t0hk2 c + κΘ− ρ r 1 − xh dx dτ = t0t q' (0) n + q(0) +1hkTc(h) + kT(h) dτ	(38.8)

Wprowadzając oznaczenia

c (..) = 0hc (x,t) 1 − xh dx, c(..) = t0tc (x,τ) dτ, ρ R = t0t0hρ R 1 − xh dx dτ, ρ r = t0t0hρ r 1 − xh dx dτ.

otrzymamy następujący układ równań algebraicznych

ρ c(t) − c(t0) + k1θ(t) − θ(t0) −ρ R = j(0) n + 1h kc(h) + kcT(h)k2 c(t) − c(t0) + κ θ(t) − θ(t0) −ρ r = q' (0) + q (0) n + 1h kTc(h) + kT(h)										(38.9)

z którego możemy wyznaczyć parę nieznanych uśrednionych po czasie potencjałów strumieni. Najczęściej wobec znajomości zmienności współczynnika dyfuzji D(c) i przewodnictwa cieplnego λ (θ) odpowiednio od stężenia i temperatury wyznaczymy potencjały kcT(θ) i kTc(c).

Poszukiwane potencjały wynoszą odpowiednio

kcT(h) = h ρ c(t) − c(t0) + k1θ(t) − θ(t0 −ρ R − j (0) n h − kc(h)kTc(h) = h k2 c(t) − c(t0) + κ θ(t) − θ(t0 −ρ r − q' (0) + q (0) n h − kc(h)										(38.10)

Wyznaczone potencjały zależą więc od źródeł i niestacjonarności procesu oraz strumieni masy i ciepła na brzegu warstwy.

39. WSPÓŁCZYNNIKI SPRZĘŻEŃ PRZEPŁYWÓW CIEPŁA I MASY

Z końcowych wzorów na potencjały kcT i kTc możemy wyznaczać wartości współczynników określających wzajemne oddziaływania na siebie przepływów ciepła i masy. Jak wynika ze struktury tych równań, wyniki te są zależne od potencjałów kc i kT.

W szczególności można stwierdzić, że w przypadkach procesów stacjonarnych i bezźródłowych, które występować będą zwykle po pewnym czasie potencjały te ze strumieniami q(0) i j(0) związane są zależnościami

kcT(h) + kc(h) = j (0) n hkTc(h) + kT(h) = q'(0) + q (0) n h

Wynika stąd, iż z porównania przepływów masy j (0) w zadaniach izotermicznych oraz z udziałem gradientu temperatur możemy ocenić potencjał kcT a w dalszej kolejności również współczynniki określające sprzężenia obu przepływów.

Poszukiwane współczynniki związane są z potencjałami zależnościami całkowymi. Natomiast funkcje określające zmienność tych współczynników od stężeń czy też temperatury należy przyjmować na podstawie fizyki zjawiska lub też w wyniku stosunkowo prostej aproksymacji. Przykładem pierwszego podejścia może być ujęcie zależności współczynnika dyfuzji od temperatury na podstawie znanej relacji Arrheniusa. Natomiast korzystanie w zastosowaniach z obliczeń wykonywanych przy pomocy PC faworyzuje aproksymacje funkcji materiałowych zależnościami liniowymi w skończonych interwałach zmian temperatur czy też stężeń. Tak też postąpimy obecnie aproksymując zmienność współczynników acT i aTc relacjami

acT= D0'		aTc= λ0'

lub

acT= D0'+ a Θ − θ0  oraz  aTc= λ0'+ b c − c0			(39.1)

Pierwsza z tych zależności, kiedy współczynniki acT i aTc są stałe prowadzi do potencjałów

kcT= θ0θD0'd θ' = D0'θ − θ0, kTc= c0cλ0'd c' = λ0'c − c0

Podstawiając otrzymane wartości do równań (38.10) uzyskamy wzory określające D’o i λ’

D0'= hθ − θ0ρ c(t) − c(t0) + k1θ(t) − θ(t0) − ρ R − j (0) n − kc(h)θ − θ0λ0'= hc − c0k2 c(t) − c(t0) + κ θ(t) − θ(t0) − ρ r −q'(0) +q(0) n − kT(h)c − c0

Wyznaczone wartości współczynników określających sprzężenia w przepływach termodyfuzyjnych pozwalają na ilościowe szacowanie wzajemnych wpływów przepływów ciepła na ruch masy. W szczególnych przypadkach ustalonych i bezźródłowych pól temperatur i stężeń, otrzymamy stosunkowo proste wyrażenia pozwalające na szacowanie tych sprzężeń

D0'= hΘ − θ0 − j (0) n − 1h kc(h)λ0'= hc − c0 − q'(0) n + q(0) n − 1h kT(h)				(39.2)

Przystąpimy obecnie do wyznaczania współczynników D0', a, λ0' i b występujących w liniowych aproksymacjach współczynników acT i aTc.

Wyznaczone na podstawie tej zależności potencjały mają formę

kcT= θ0θD0'+ a θ'− θ0 dθ'= D0'θ − θ0 + 12a θ − θ02kTc= c0cλ0'+ b c' − c0 dc'= λ0'c − c0 + 12b c − c02

zaś ich wartości graniczne (x = 0  i  x = h) wynoszą

kcT(x=0)=kcTT=T0=kcT(θ=0)=0, i kTc(x=0)=kTcc=c0=0kcT(h)= D0'θ (h) − θ0 + 12a θ (h) − θ02 Θ (x=0)=θ0=T0− T0= 0kTc(h)= λ0'c (h) − c0 + 12b c (h) − c02 c (x=0)=c0

Podstawiając obliczone wartości graniczne potencjałów kcT(h) i kTc do równań (38.10) otrzymamy

D0'θ (h) − θ0 + 12a θ (h) − θ02= hρ c(t) − c(t0) + k1θ(t) − θ(t0) −ρ R − −j (0) n h − kc(h) ,λ0'c (h) − c0 + 12b c (h) − c02= h k2c(t) − c(t0) +κ θ(t) − θ(t0) −ρ r −− q'(0) + q(0) n h − kT(h)                                                                            (39.3)

W równaniach tych występują cztery nieznane stałe D0', a, λ0' i b. Należy wobec tego uzyskać nową parę wyników pomiarów eksperymentalnych, ale w ramach tego samego przedziału zmienności parametrów. W pierwszym przypadku będą to przepływy izotermiczne, z których wyznaczamy współczynnik dyfuzji D’o. W drugim przypadku odwrotnie przeprowadzimy eksperyment, który wyeliminuje przepływy masy przy zachowaniu przepływów ciepła. Obliczone w ten sposób wartości współczynników D’o i λ’0 pozwala nam wyznaczyć stałe a i b.

Podane w tym punkcie oszacowania dotyczą złożonych zagadnień sprzężonych przepływów ciepła i masy. W szczególności mogą one ujmować wzajemnie na siebie oddziaływujące przepływy ciepła z dyfuzją powierzchniową i objętościową wilgoci w sieci kapilar. Dla tej złożonej klasy przepływów podaliśmy procedurę szacowania współczynników występujących w równaniach określających sprzężenie obu przepływów.

W następnych punktach analizować będziemy oszacowania odnoszące się do izotermicznych przepływów wilgoci w kapilarno – porowatych materiałach budowlanych.

40. WSPÓŁCZYNNIK IZOTERMICZNEJ DYFUZJI PARY WODNEJ

W prezentowanych rozważaniach podaje się sposób oszacowania wartości średniej współczynnika dyfuzji pary wodnej w materiale kapilarno – porowatym. Oszacowanie to uzyskuje się po wprowadzeniu potencjału , którego gradientem jest strumień masy. Rozważania dotyczą zagadnień izotermicznych.

W badaniach eksperymentalnych odnoszących się do wyznaczania wartości współczynnika dyfuzji określającego uśredniony przepływ dyfuzyjny wilgoci w sieci kapilar podstawowe znaczenie posiada podanie prostych formuł matematycznych na poszukiwane wartości współczynnika dyfuzji.

Jedną z takich możliwości, szczególnie istotną w jednowymiarowych przepływach dyfuzyjnych daje wprowadzenie pewnego potencjału , którego gradientem byłby strumień masy. Z operacji matematycznych można wówczas wyznaczyć współczynnik dyfuzji.

Podstawą naszych rozważań stanowi układ parcjalnych bilansów masy opisujących różne formy dyfuzji wilgoci w sieci kapilar.

Problem ujęty jest układem bilansów

1 − ε ∂ ρ0∂ t = 0                         lub     ρ dc0d t + div ρ0u0 = 0	(szkielet)

ε ∂ ρ1∂ t + div ρ1v1 = ρ R1    lub     ρ dc1d t + div ρ1u1 = 1ε ρ R1									(wilgoć objętościowa)

1 − ε ∂ ρ2∂ t + div ρ2v2 = ρ R2   lub ρ dc2d t + div ρ2u2 = 1ε − 1 ρ R2							          (wilgoć powierzchniowa)

1 − ε ∂ρ3∂ t= ρ R3                           lub  ρ dc3d t + div ρ3u3 = ρ R31 − ε     (40.1)

(zaadsorbowany składnik)

Przytoczony układ bilansów po zsumowaniu można doprowadzić do jednego równania dyfuzji

ρ dcd t + div j = −11 − ε ρ R3   lub   ρ∂ c∂ t + ρ w grad c + div j = −11 − ε R3	(40.2)

w którym c = c1+ c2    j = j1+ j2,     j1= ρ1u1,    j2= ρ2u2.

Jeżeli teraz założyć, że divρ w = 0   lub   ρ = const. to otrzymamy równanie transportu postaci

ρ∂ c∂ t + div ρ1+ ρ2 w + ρ1u1+ ρ2u2 = − 11 − ε R3			(40.3)

Dalsze uproszczone postępowanie polega na aproksymacji strumienia J

J = ρ1+ ρ2 w + ρ1u1+ ρ2u2= ρ1v1+ ρ2v2			(40.4)

przez zależności formalnie podobne do prawa Ficka

J = −D grad M 		M = a c + b θ				(40.5)

gdzie a, b są stałymi określającymi wpływ stężeń i temperatury na wartość potencjału M, którego gradient wywołuje ruch wilgoci.

W konsekwencji tego przyjęcia równanie transportu przyjmie formę

ρ∂ c∂ t − div D grad M c = − 11 − ε R3					(40.6)

analogiczną do klasycznego równania dyfuzji.

Do równania tego należy dołączyć warunki początkowo – brzegowe. Podane równanie transportu masy stanowić będzie dla nas podstawę do globalnego oszacowania wartości współczynnika dyfuzji. W naszym ujęciu współczynnik ten opisywać będzie uśredniony przepływ dyfuzyjno – konwekcyjny w kapilarno – porowatych materiałach.

# 41. GLOBALNE OCENY PARAMETRÓW FIZYCZNYCH PRZEPŁYWU

Analizować będziemy teraz szczególny, jednowymiarowy przypadek przepływu masy (wilgoci) przez warstwę materiału porowatego. Z przypadkiem takiego przepływu spotykamy się w badaniach eksperymentalnych zmierzających do określenia współczynnika dyfuzji w materiale.

Punktem wyjściowym tych rozważań będzie równanie

ρ∂ c∂ t + 11 − ε R3= ∂∂ x D ∂ M∂ x       0 < x < h			(41.1)

do którego należy dołączyć warunki brzegowe j = j t, 0,   j = j t, h, gdzie j = −D ∂ M∂ x a M jest potencjałem chemicznym przepływającej masy. Należy tu zwrócić uwagę, że równanie fizyczne procesu, analogiczne do prawa Ficka opisuje w tym przypadku łączny przepływ dyfuzyjno – konwekcyjny.

Mnożąc równanie przepływu stronami przez funkcję 1 − xh i całkując po grubości warstwy otrzymamy

0hρ c + 11 − ε R3 1 − xh dx = 0h∂∂ x DM∂ M∂ x 1 − xh dx = D ∂ M∂ x 1 − xh |h|0 − 0hD ∂ M∂ x − 1h dx = −D ∂ M∂ x ||x=0+ 0hD ∂ M∂ x 1h dx== j 0 + 1h 0hD ∂ M∂ x dx										(41.2)

Wprowadzimy teraz pewien nowy potencjał k(M)

kM = M0MD M' dM'  stąd  dkdx = D M ∂ M∂ x			(41.3)

który pozwala całki po grubości przedstawić w prostej postaci

0hρ c + 11 − ε R3 1 − xh dx = j 0 + 1h k h − k 0

Otrzymaną zależność scałkujemy po czasie t0 < t < t1 otrzymując

t0t10hρ c + 11 − ε R3 1 − xh dx dτ = 0t1j 0 + 1h k h − k 0 dτ

stąd

0hρ c t1, x − c t0, x 1 − xh dx + 0t10h 11 − ε R31 − xh dx dτ = j 0 − 1h k 0 − k h									(41.4)

lub

Δ c + ℜ = j 0 − 1h k 0 − k h					(41.4’)

gdzie

j 0 = t0t1j 0, τ dτ,    Δ c = 0hρ c t1, x − c t0, x 1 − xh dx,    ℜ = t0t10h11 − ε R31 − xh dx dτ

Otrzymamy stąd wzór na przyrost potencjału k(x)

k 0 − k h = j 0 h − Δ c + ℜ h					(41.5)

który pozwoli na oszacowanie współczynnika dyfuzji.

# 42. SZACOWANIE WSPÓŁCZYNNIKA DYFUZJI

Zakładając liniową zależność współczynnika dyfuzji od potencjału chemicznego

D M = D0+ a M − M0						(42.1)

wyznaczymy potencjał k(M)

k M = D0M − M0 + a2 M − M02				(42.2)

a w szczególności jego wartości na brzegach warstwy k(0) – k(h).

Zachodzi

k 0 = D0Mx = 0 − M0 − a2 Mx = 0 − M02= 0         D0= D M = M0k h = D0Mx=h − M0 − a2 Mx = h − M02

Podstawiając otrzymaną wartość potencjału k do równania (41.5) uzyskamy

−D0M h − M0 + a2 M h − M02= j 0 h − Δ c + ℜ h		(42.3)

W równaniu tym występują dwie nieznane wielkości D0 i a. Przyjmując, iż znamy wartość współczynnika D0 obliczoną np. dla stacjonarnych przepływów masy, możemy obliczyć wartość a

a = 2 M h − M0−2 j 0 h − Δ c + ℜ h + D0M h − M0	(42.4)

W przypadku szczególnym, kiedy pomijamy wpływ członu źródłowego ℜ i niestacjonarności c otrzymamy

a = 2 M h − M0−2 j 0 h + D0M h − M0			(42.5)

Z równania tego dla przyjętej liniowej zależności współczynnika dyfuzji D od potencjału M wyznaczymy konkretne postacie relacji (42.1).

Podana procedura wyznaczania współczynników transportu może być zastosowana również w innych problemach przepływu. W szczególności interesująca jest szansa wyznaczania współczynników przepływu w zadaniach sprzężonych.